赛得利（九江）纤维有限公司

2022年有毒有害物质排放报告

根据《中华人民共和国土壤污染防治法》第二十一条第一款“严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境主管部门报告排放情况”要求，我公司认真识别所排放物质中有毒有害物质排放情况，特对2022年有毒有害物质排放情况报告如下：

- 废水排放情况

公司废水经自行处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002》一级A标准后，直排进入长江，废水排放末端安装有在线监测设备，并与省平台和国发平台联网。废水中污染物总量和浓度均符合排污许可证要求。废水中污染物种类主要是氨氮、化学需氧量、总氮、总磷等，均不属于有毒有害物质。

- 废气排放情况

我公司共有18个排气筒，其中8个排气筒污染物仅有粉尘（无毒害），另外10个排气筒排放的废气污染物种类主要有：氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、非甲烷总烃、硫化氢、二硫化碳、氨等。10个排气筒废气均通过废气处理设施处理后达标排放，具体处理方式如下：

| 排气筒编号 | 污染物 | 废气处理方式 |
| --- | --- | --- |
| DA004 | 林格曼黑度,氨,烟尘,二氧化硫,汞及其化合物,氮氧化物，非甲烷总烃 | 炉内喷石灰石脱硫+石灰石-石膏法； 低温燃烧+炉内SNCR+臭氧脱硝； 袋式除尘器 |
| DA013 | 汞及其化合物,二氧化硫,林格曼黑度,氨,烟尘,氮氧化物,硫化氢,二硫化碳，非甲烷总烃 | 三级碱洗+活性炭吸附+锅炉焚烧； 炉内喷石灰石脱硫+石灰石-石膏法； 低温燃烧+炉内SNCR+臭氧脱硝； 袋式除尘器 |
| DA017、DA018 DA019、DA022 DA023、DA024 DA028 | 硫化氢，二硫化碳 | 碱洗 |
| DA029 | 硫化氢，氨（氨气） | 一级碱洗+活性炭吸附 |

2022年我公司废气中污染物排放总量和浓度（速率）均符合排污许可证要求。

- 危险废物排放情况

我公司共有2个独立的危险废物仓库，危险废物收集、贮存、运输、处置等均符合国家相关技术规范。2022年我公司共产生危险废物255.1752吨，共委托有资质单位转移处置各类危险废物255.7942吨。有毒有害物质均妥善处置，未造成土壤污染，各类危险废物产生量和处置量具体见下表：

| 危险废物名称 | 产生量（吨） | 转移处置量（吨） |
| --- | --- | --- |
| 废油滤芯 | 0.42 | 0.42 |
| 废润滑油 | 14.53 | 14.53 |
| 废日光灯管 | 0.24 | 0.425 |
| 废铅酸电池 | 4.444 | 4.26 |
| 废活性炭 | 179.8243 | 179.8243 |
| 废空容器 | 2.658 | 2.658 |
| 油脂空桶 | 0.232 | 0.232 |
| 实验室器皿 | 0.1585 | 0.1585 |
| 废油漆空桶 | 0.0437 | 0.0437 |
| 废空油桶 | 2.484 | 2.484 |
| 废电路板（含电容） | 1.315 | 1.9 |
| 废电路板 | 0.0662 | 0.0992 |
| COD废液 | 0.4395 | 0.4395 |
| 脱硝催化剂 | 48.32 | 48.32 |
| 合计 | 255.1752 | 255.7942 |

综上，我公司有毒有害物质排放全面受控，未造成相关土壤及地下水污染。

特此报告。

赛得利（九江）纤维有限公司

2023年11月21日